KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

Informatikos fakultetas

T120B145 Kompiuterių tinklai ir internetinės technologijos

KT projektas

Dėstytojai:

Lekt. Gytis Vilutis

Studentas:

Martynas Kemežys IFE-8

KAUNAS 2020

Turinys

1.	Įvadas	3

1.1.	Užduotis	3

2.	Tinklo topologinės schemos projektavimas	3

3.	IP adresų paskirstymas	4

4.	Maršrutų lentelių sudarymas	6

5.	Tinklo konfiguracijos testavimas	7

5.1.	Taujenų tinklo testavimas	7

5.2.	Siesikų tinklo testavimas	8

5.3.	Veprių tinklo testavimas	9

5.4.	Pabaiskos tinklo testavimas	10

5.5.	Vidiškių tinklo testavimas	11

6.	Išvados	12

# Įvadas

## Užduotis

Suprojektuoti ir sumodeliuoti Cisco Packet Tracer aplinkoje duoto rajono 5 mokyklų kompiuterių tinklą.

Mano pasirinktas užduoties variantas:

Užduoties paveiksliukas:

pav. 1 Mokyklų išsidėstymas

# Tinklo topologinės schemos projektavimas

Maršrutizatorių reikės:

- Vepriuose – atskirti a ir v potinklius

- Vidiškiuose – atskirti a ir v potinklius ir nurodyta +R

Komutatorių reikės:

- Taujenai - 4

- Siesikai - 2

- Vepriai - 2

- Pabaiskas - 2

- Vidiskiai – 2

- Taujenuose - nereikia maršrutizatorių, nes ten tik viešas tinklas, kuris prijungiamias prie  17 ir 10 kompiuterių.

- Siesikuose – nereikia maršrutizatorių, nes yra tik  viešas tinklas prijungtas prie 14 kompiuterių ir bevielis ryšys.

- Vepriuose – reikalingas maršrutizatorius atskirti viešus tinklus nuo administracinių, prie viešų prijungiame 12 kompiuterių, prie administracinių 25.

- Pabaiskuose – nereikia maršrutizatorių, prijungiame vieša tinkla prie 20 kompiuterių ir bevielio ryšio.

- Vidiskiuose – reikalingas maršrutizatorius, atskirti vieša nuo administracini tinklų ir nes nurodyta +R, vieša tinkla prijungiame prieš 12 kompiuterių ir administracini tinklą prie 14 kompiuterių.

pav. 2 Schema

# IP adresų paskirstymas

IP adresus išskiriam į atsikirus IP potinklius, nustatome sąsajų skaičių. Suskaičiuome esančius kompiuteris ir pridedam po viena adresą maršrutizatoriaus jungčiai ir belaidžiui ryšiui.

Prefiksų lentelė:

| Prefiksas | Kaukė | Adresų segmento dydis |
| --- | --- | --- |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 |
| /23 | 255.255.254.0 | 512 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1024 |

Paskirstymų lentelė:

Nepanaudotų adresų segmentai:

Gateway adresai ir IP adresai kompiuteriams:

# Maršrutų lentelių sudarymas

Lentelės kiekvienam maršrutizatoriui:

Ukmergės:

Veprių:

Vidiskių:

# Tinklo konfiguracijos testavimas

## Taujenų tinklo testavimas

Ukmergės pasiekiamumas iš viešo tinklo:

Ukmergės pasiekiamumas iš administracinio tinklo:

## Siesikų tinklo testavimas

Ukmergės pasiekiamumas iš viešo tinklo:

## Veprių tinklo testavimas

Ukmergės pasiekiamumas iš viešo tinklo:

Ukmergės pasiekiamumas iš administracinio tinklo:

## Pabaiskos tinklo testavimas

Ukmergės pasiekiamumas iš viešo tinklo:

## Vidiškių tinklo testavimas

Ukmergės pasiekiamumas iš viešo tinklo:

Ukmergės pasiekiamumas iš administracinio tinklo:

# Išvados

- Užduotis buvo pilnai įvykdyta

- Užduotį atlikti užtraukau gan nemažai laiko

- Išmokau projektuoti ir modeliuoti tinklus

- Sužinojau kaip sudaromos maršrutų lentelės